Статья опубликована в Материалах II Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье и образование», Пермь, 2004 год, с.16-17.

Кириченко Л.В.

аспирант

Баранников В.Г., доктор медицинских наук, профессор

Государственная Медицинская Академия, г. Пермь, Россия

ПРИРОДНЫЙ АЭРОИОНИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР В СОЛЯНОЙ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ПАЛАТЕ.

В последние годы врачи все больший интерес проявляют к применению экологических методов для повышения эффективности лекарственных средств, уменьшения медикаментозной нагрузки и предотвращения побочных действий медикаментов. К одному из них следует отнести солетерапию, основанную на использовании природных калийных солей.

Основным лечебным фактором соляных микроклиматических палат, выполненных из сильвинита, является ионный состав воздушной среды.

Аэроионизация воздуха, обусловлена распадом К-40, входящего в состав природного минерала. Она оказывает благоприятный лечебный эффект на больных с различными по патогенезу заболеваниями за счет неспецифической стимуляции защитных сил организма.

Цель настоящей работы – гигиеническая оценка аэроионного фактора для разработки оптимальных режимов эксплуатации соляных сильвинитовых микроклиматических палат (СМП).

Исследования проводились на базе экспериментальной СМП «Сильвин», которая функционирует в одной из  клинических больниц г. Перми. Палата выполнена из блоков природного сильвинита Верхнекамского месторождения калийных солей и рассчитана на одновременное лечение  4-х пациентов. Ионный состав воздушной среды исследовался на улице у здания лечебно-профилактического учреждения, в закамерном пространстве и в помещении соляной палаты.

Оценка внутрипалатной среды осуществлялась: до начала, в середине и в конце сеанса, при пациентах и без них. В ходе эксперимента изучались различные технические варианты эксплуатации.

Для оптимизации аэроионной среды СМП применялась методика специальной воздухоподготовки, разработанная и запатентованная кафедрой коммунальной гигиены и гигиены труда ГОУ ВПО ПГМА МЗ РФ и фирмой «Лечебный «Климат» (г. Чайковский).

Концентрация легких биполярных ионов определялась с помощью малогабаритного аэроионного счетчика (МАС-01). Всего было выполнено 254 замера.

Гигиенические исследования, проведенные в соляной микроклиматической палате при отсутствии пациентов показали, что концентрация легких отрицательных аэроионов в начале сеанса составляла 441 ион/см3, к середине сеанса она увеличилась в 1,3 раза (553 ион/см3), а к окончанию сеанса концентрация уменьшалась в 1,2 раза (по сравнению с серединой сеанса) и составляла 472 ион/см3.

Концентрация легких отрицательных аэроионов в присутствии пациентов в 1,2 раза ниже уровня ионизации воздушной среды палаты при проведении исследований в отсутствие пациентов и составила 389 ионов/см3 в начале сеанса. Так же как и в первой серии исследований, количество легких отрицательных аэроионов увеличивалось  в середине сеанса и составляло 449 ионов/см3. Коэффициент униполярности в обоих случаях не превышал единицу. Восстановление исходного ионного состава воздушной среды после сеанса происходило через 30-40 минут.

В результате прохождения воздуха через кондиционер происходило достоверное снижение количества легких отрицательных аэроионов в 3,2 раза и легких положительных в 1,2 раза по сравнению с уровнем ионизации атмосферного воздуха. При работе приточной вентиляции во время проведения сеанса солетерапии количество легких отрицательных аэроионов снижалось почти в 2 раза (с 472 до 284 ионов/см3).

Проведение дополнительной воздухоподготовки в закамерном пространстве после кондиционера концентрация легких отрицательных аэроионов возрастала в 1,4 раза.

В результате проведенных исследований было выявлено, что  аэроионное состояние внутренней среды соляной микроклиматической палаты зависит от ряда гигиенических факторов: продолжительности сеанса солетерапии, кондиционирования и вентиляции воздуха в динамике проведения сеанса, воздухоподготовки, наличия перерывов между сеансами. Полученные данные позволили обосновать оптимальные условия эксплуатации СМП.

Продолжительность сеанса солетерапии было рекомендовано ограничить 1,5 часами. Во время проведения лечения, системы кондиционирования воздуха и вентиляции не должны функционировать. После окончания сеанса необходим 30-40 минутный перерыв для восстановления ионного состава воздуха соляной палаты.